Кабель марки NUM-J предназначен для использования в качестве статичного проводника.

Основная сфера применения кабеля данной марки – проводка в жилых и общественных помещениях.

Прокладка кабеля возможна в поверх штукатурки, в ней, под ней, в кирпичной кладке и в бетоне. В том числе прокладка возможна в воздухе, в трубах, вне воздействия солнечных лучей.

Расшифровка маркировки:

N - Производство кабеля осуществляется по стандарту VDE
U - Изоляция и оболочка кабеля изготовлены из ПВХ пластиката
M - Наличие наружной оболочки кабеля
J - Наличие в кабеле желто-зеленой жилы (защитная жила заземления spanE)

Элементы конструкции

- Жила: однопроволочный или многопроволочный медный проводник

- Изоляция: поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат

- Внутреннее заполнение: невулканизированная резина, высоконаполненный пластикат или термоэластопласт

- Наружная оболочка: поливинилхлоридный пластикат серого, чёрного или белого цвета